附件一：

| 序号 | 耗材名称 |  | 规格型号 |  |  | 申请数量 |  | 单位 | 单价（元） |  | 挂网流水号 | 合计（元） |  | 参数 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用棉签 |  | M20(≥20支装) |  |  | 3000 |  | 支 |  |  | / |  |  | 1、本产品由棉头和签杆组成，棉头符合YY/To330-2015的医用脱脂棉组成 2、签杆由竹签制成 3、产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用 4、M20 |  |  |  |
| 2 | 一次性中心静脉导管包（ 抗感染） |  | 双腔,7F--8F |  |  | 10 |  | 套 |  |  | 高值 |  |  | 1、含洗必泰/磺胺嘧啶银涂层 2、含测压针 |  |  |  |
| 3 | 一次性中心静脉导管包（ 抗感染） |  | 三腔,7F--8F |  |  | 10 |  | 套 |  |  | 高值 |  |  | 1、含洗必泰/磺胺嘧啶银涂层 2、含测压针 |  |  |  |
| 4 | 一次性中心静脉导管包（透析） |  | 12F |  |  | 5 |  | 套 |  |  | 高值 |  |  | 1、含洗必泰/磺胺嘧啶银涂层 2、含测压针 |  |  |  |
| 5 | 一次性负压引流袋 |  | ≥1800ml |  |  | 50 |  | 个 |  |  | / |  |  | 1、规格≥1800ml 2、具备倒液口 3、含防逆阀门 4、有配套底座 |  |  |  |
| 6 | 负压引流袋底座 |  | / |  |  | 16 |  | 个 |  |  | / |  |  | 1、可适配≥1800ml引流袋 2、具备倒液口，含防逆阀门 3、非一次性底座 |  |  |  |
| 7 | 一次性连接管 |  | 配合负压引流袋使用 |  |  | 50 |  | 个 |  |  | / |  |  | 配合负压引流袋使用 |  |  |  |
| 8 | 加压输液袋 |  |  |  |  | 20 |  | 个 |  |  | / |  |  | 1、可适配250ml或者500ml软塑瓶 2、压力可达300mmHg |  |  |  |
| 9 | 一次性压力传感器 |  | DTP-248/DTP-II犹它型 雅培型 百特型 |  |  | 50 |  | 个 |  |  | / |  |  | 可适配迈瑞BeneVision N12监护仪，误差率＜2% |  |  |  |
| 10 | 一次性中心静脉导管（引流专用） |  | 8F,长度20cm |  |  | 10 |  | 个 |  |  | 高值 |  |  | 1、X线可显影，猪尾形态，防脱落 2、内外壁亲水涂层 3.有机化学材料 |  |  |  |
| 11 | 一次性中心静脉导管（引流专用） |  | 12F，长度20cm |  |  | 10 |  | 个 |  |  | 高值 |  |  | 1、X线可显影，猪尾形态，防脱落 2、内外壁亲水涂层 3、有机化学材料 |  |  |  |
| 12 | 气管插管（加强型） |  | 7号/7.5号/8号 |  |  | 20 |  | 个 |  |  | 高值 |  |  | 1、导管内带不锈钢加强丝 2、聚乙烯气管插管 |  |  |  |
| 13 | 密闭式吸痰管 |  | 4.67mm(14F)×600mm |  |  | 50 |  | 个 |  |  | / |  |  | 1、可与呼吸机配套使用 2、顶端对患者无刺激 3、密闭膜为进口树脂 4、可行冲洗治疗、湿化治疗 |  |  |  |
| 14 | 一次性静脉营养治疗袋 |  | 3000ml/2000ml/3500ml |  |  | 20 |  | 个 |  |  | / |  |  | 1、多规格可选，满足临床需求，3500ml，3000ml，2000ml， 2、材料为醋酸乙烯共聚物，减少对患者的损伤 |  |  |  |
| 15 | 一次性动脉穿刺针 |  | 22G |  |  | 20 |  | 个 |  |  | / |  |  | 1、由导管针、 刺血针、通管组成。材料不限。 |  |  |  |
| 16 | 体表导管固定装置 |  | E2 |  |  | 100 |  | 个 |  |  | / |  |  | 1、产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用 2、产品采用无菌包装 3、产品使用于体表导管固定 |  |  |  |
| 17 | 一次性使用连接管 |  | 三通阀LJG-S |  |  | 1000 |  | 个 |  |  | / |  |  | 1、T型 2、45度全关，卡口锁定设计 3、操作手柄防滑 4、耐压性好，有效防止漏液 |  |  |  |
| 18 | 3M液体敷料 |  | ≥28ml/瓶 |  |  | 10 |  | 瓶 |  |  | / |  |  | 1、30秒内快干成膜，隔离尿液和粪便，可抵御摩擦造成的损伤 2、72小时长效保护，72h后自动降解，无需移除 3、不含酒精，无刺激性，使用时不会造成伤口疼痛 |  |  |  |
| 19 | 中心静脉置管护理套件 |  | C1679-1 |  |  | 200 |  | 套 |  |  | / |  |  | 1、无菌产品，一次性使用 2、内含医用纱布、酒精棉棒、医用消毒片、医用手套、透明薄膜敷贴、皮肤伤口胶带 |  |  |  |
| 20 | 医用脱脂纱布块 （开口纱） |  | A12×12×6 |  |  | 4000 |  | 块 |  |  | / |  |  | 1、医用脱脂棉 2、无菌供应的产品小包装 3、用于临床清洁保护创面和吸收体内渗液 |  |  |  |
| 21 | 一次性使用换药包 |  | II换药型 |  |  | 1000 |  | 个 |  |  | / |  |  | 1、对伤口进行清创缝合，换药或拆线用 2、环氧乙烷灭菌，一次性使用 3、内含镊子、弯盘、棉球 |  |  |  |
| 22 | 精密尿袋 |  | 计量盒≥500ml，贮藏袋≥2500ml |  |  | 50 |  | 个 |  |  | / |  |  | 1、精准刻度 2、防水透气滤膜，可平衡大气压 3、硅胶取样阀 4、计量盒≥500ml，贮藏袋≥2500ml |  |  |  |
| 23 |  | 一次性血液滤过滤器（空心纤维血液透析滤过器） |  | Ultraflux AV600S | 10 |  | 个 |  |  | 310 | / |  | 3100 |  | 1、安全无毒 2、γ射线灭菌 3、能够满足多种血液净化模式 4、膜面积2.0，血液预冲量＜125ml；膜面积1.4，血液预冲量＜95 |  | 我院连续血液净化系统生产厂家为：Fresenius Medical Care AG & Co.kGaA，规格为：multifiltrate，配套使用。 |
| 24 |  | 血液净化用管路附件（废液袋） |  | Filtrate Bag 滤过液袋 | 6 |  | 套 |  |  | 180 | / |  | 900 |  | 1、由管路、接头、保护帽、管路夹以及液体袋组成，作为血液透析/滤过治疗用配件，在治疗期间用于废液收集。 |  |  |
| 25 |  | 血液净化用管路附件（T型接头） |  | 血液滤过用T型连接管尖头连接器 | 6 |  | 套 |  |  | 88 | / |  | 528 |  | 1、由管路，传感器接头，保护套，接头/圆锥接头，夹具组成 2、采用环氧乙烷灭菌，一次性使用 |  |  |
| 26 |  | 连续性血液净化管路（盒装主管路） |  | MultiFiltrate Cassette | 6 |  | 套 |  |  | 557 | / |  | 3342 |  | 1、由AV set multifiltrate动静脉套装管路、Filtrate System Multifiltrate滤过液管路系统组成 2、一次性使用，环氧乙烷灭菌 |  |  |
| 27 |  | 血液净化用管路（置换液S管路） |  | Substituate System multiFiltrate | 6 |  | 套 |  |  | 254 | / |  | 1524 |  | 1、本产品由Y型连接器、泵管、泵管固定器、穿刺器、单向阀、管路、管路固定器、管路夹、接头、滤器接头、保护帽、加热壶组成。 2、材料采用PVC、PP、PE、丙烯酸膜、甲基丙烯酸酯、硅树脂、MABS。 3、本产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  |
| 28 |  | 血液净化用管路附件（黄色转换接头） |  | CAVH/D-CVVH/D用连接管 | 6 |  | 套 |  |  | 44 | / |  | 264 |  | 1、由管路，传感器接头，保护套，接头，夹具组成。 2、采用环氧乙烷灭菌 3、配套血液净化用管路系统，用于血液透析治疗时连接不同器件，一次性使用。 |  |  |